前端感知设备

软件数据表

| 编 写 |  |
| --- | --- |
| 校 对 |  |
| 审 核 |  |
| 会 签 |  |
| 标 审 |  |
| 批 准 |  |

历  史  记  录

| 版本 | 修改时间 | 修改内容描述 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 前端感知设备软件数据表

  - 范围

    - 标识

- 产品名称和标识：前端感知；

- 文档标识：前端感知软件数据表；

- 缩略语：无。

    - 用途

本数据表详细说明前端感知信号处理系统、数据采集控制系统（1～3）、天馈射频系统、电源时统系统和倾角传感器等的数据通信格式和方法。

    - 要求

      - 基本通讯要求

各系统之间接口关系如下：

图1  各系统之间接口关系

通讯时序关系：正常工作时，信号处理系统<->数据采集控制系统（1～3），按照秒脉冲同步传输波束安排表，按照CPI同步传输回波采样数据等；数据采集控制系统<->天馈射频系统、电源时统系统、倾角传感器，按照CPI同步发送/接收工作命令和参数等。

各子机设备编号约定如下：1，信号处理系统；2，数据采集控制系统1；3，数据采集控制系统2；4，数据采集控制系统3；5，天馈射频系统；6，时统供电系统；7，倾角传感器。

表1  前端感知系统信息流说明

| 序号 | 信息流向 | 包头代号 | 信息流名称/标识 | 传输方式 | 传输途径 | 路数 | 速率 | 通信协议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号处理系统<->数据采集控制系统1 | 0201H | 控制命令、波束安排表、时序回波参数 | 串行 | 以太网/光纤 | 1 | 10Gbps | 见表 |  |
| 2 | 数据采集控制系统1<->信号处理系统 | 0102H | 回波采样数据及时间、位置和倾角数据 | 串行 | 以太网/光纤 | 1 | 10Gbps | 见表 |  |
| 3 | 信号处理系统<->数据采集控制系统2 | 0301H | 控制命令、波束安排表、时序回波参数 | 串行 | 以太网/光纤 | 1 | 10Gbps | 见表 |  |
| 4 | 数据采集控制系统2<->信号处理系统 | 0103H | 回波采样数据及时间、位置和倾角数据 | 串行 | 以太网/光纤 | 1 | 10Gbps | 见表 |  |
| 5 | 信号处理系统<->数据采集控制系统3 | 0401H | 控制命令、波束安排表、时序回波参数 | 串行 | 以太网/光纤 | 1 | 10Gbps | 见表 |  |
| 6 | 数据采集控制系统3<->信号处理系统 | 0104H | 回波采样数据及时间、位置和倾角数据 | 串行 | 以太网/光纤 | 1 | 10Gbps | 见表 |  |
| 7 | 数据采集控制系统->天馈射频系统 | 0502H | 控制命令及参数 | 串行 | LVDS | 1 | 5Mbps | 见表 |  |
| 8 | 天馈射频系统->数据采集控制系统 | 0205H | 控制命令及数据 | 串行 | LVDS | 1 | 5Mbps | 见表 |  |
| 9 | 时统->数据采集控制系统 | 自定 | 时间、位置信息 | 串行 | RS485总线 | 1 | 待定 | 见表 |  |
| 10 | 倾角传感器->数据采集控制系统 | 自定 | 水平测量数据 | 串行 | RS422 | 1 | 待定 | 见表 |  |

除以太网、时统和倾角传感器外的串口数据包格式和包头，见表2串行数据传输基本数据包格式。

表2  串行数据传输基本数据包格式

| 序号 | 名称 | 字节大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包头 | 4B | 固定为55AAH+包头代号 |
| 2 | 数据长度 | 2B/4B | 以字节为单位，整个数据包的字节数（4+2/4+n+1/4）B |
| 3 | 数据报文内容 | nB | 根据不同数据包类型就有不同数据内容定义总长度4B整数倍 |
| 4 | 校验和 | 1/4B | 为发送方对前面数据的异或和校验和 |
| 注：其中串行数据包头占用4个字节，前2字节固定发55AAH,后一个字低8位表示源地址,高8位表示目的地址。多字节数据传输，先低后高。串行数据格式：采用1位起始位，8位数据和1位停止位，无效验。 |  |  |  |

串行通信协议见附录B。

      - 以太网通信协议

以太网IP地址分配以及监听端口分配：

        - IP地址

表3  IP地址分配

| 序号 | 名称 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号处理系统 | 192.168.0.100 |
| 2 | 数据采集控制系统1 | 192.168.0.200 |
| 3 | 数据采集控制系统2 | 192.168.0.201 |
| 4 | 数据采集控制系统3 | 192.168.0.202 |

        - 端口分配

- 控制命令端口

表4 控制命令端口

| 发送方 | 接收方 | 信息类型 | 协议类型 | 监听端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号处理系统 | 数据采集控制系统1 | 控制命令 | UDP单播 | 10011 |
| 信号处理系统 | 数据采集控制系统2 | 控制命令 | UDP单播 | 10012 |
| 信号处理系统 | 数据采集控制系统3 | 控制命令 | UDP单播 | 10013 |

- 状态信息

表5 状态信息端口

| 发送方 | 接收方 | 信息类型 | 协议类型 | 监听端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据采集控制系统1 | 信号处理系统 | 状态信息 | UDP单播 | 10021 |
| 数据采集控制系统2 | 信号处理系统 | 状态信息 | UDP单播 | 10022 |
| 数据采集控制系统3 | 信号处理系统 | 状态信息 | UDP单播 | 10023 |

- 回波数据端口

表6 回波采集端口

| 发送方 | 接收方 | 信息类型 | 协议类型 | 监听端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据采集控制系统1 | 信号处理系统 | 回波采集数据 | UDP单播 | 10031 |
| 数据采集控制系统2 | 信号处理系统 | 回波采集数据 | UDP单播 | 10032 |
| 数据采集控制系统3 | 信号处理系统 | 回波采集数据 | UDP单播 | 10033 |

        - 以太网报文协议

1.3.2.3.1  报文类型

命令报文：该报文为信号处理系统发送的控制命令。如需回发命令响应的报文，则接收到报文后，接收方应立即发送命令响应进行确认，发送方在一定时间后如未接收到命令响应，则需采用三次重发机制，如三次都无命令响应，则发送失败，进行故障处理；如不需要回发命令响应的报文则无须回应。

命令响应报文：对需要命令响应的报文进行回应，且该报文不需要命令响应；

- 注：数据采集控制系统接收到信号处理系统发送的所有控制命令后，都必须按照命令协议回发命令响应。

- 该文档的内容为信号处理系统向各个数据采集控制系统发送的命令内容。

  - 1.3.2.3.2  协议格式及解释

以太网协议格式见表7。

表 7 以太网协议格式

| 内容 | 发送设 备编号 | 命令响 应标志 | 命令 序号 | 受控设 备编号 | 命令 编号 | 发送 次数 | 数据生 成时间 | 版本号 | 参数 长度 | 命令参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 2字节 | 2字节 | 不定长 |

- 发送设备编号

- 发送设备编号：为发送命令的设备编号，编号见给子系统编号。

- 命令响应标志

- 通过命令响应标志来确定该条命令是否需要命令响应，0为不需要命令响应，1为需要命令响应（默认）。

- 命令序号

- 指程序运行开始后的所有终端发送命令报文的连续编号，每一次修改加1，初始为0，当超过65535后从1开始循环；该命令序号用于发送方和接收方之间的命令握手响应。发送方负责维护命令序号在一段时间内的唯一性。接收方在收到需要命令响应的报文后，回发以该命令序号作为参数内容的命令响应报文，用于命令的响应。

- 受控设备编号

- 为受控设备编号，编号见给子系统编号。

- 命令编号

- 为该条报文的编码。具体编码见3.3章节。

- 发送次数

- 报文重发次数，不重发为0（默认），最大为2。

- 数据生成时间

- 报文生成时间，32位字，以00时00分00秒开始计时的累积时间值，单位秒。

- 版本号

- 指程序运行开始后的本“命令编号”标识的命令的连续编号，每一次修改加1，初始为0，当超过65535后从1开始循环，默认1。

- 参数长度

- 为具体参数内容的数据长度。

- 命令参数

- 具体命令的参数，不同的命令有不同的解释。

- 如该报文分为信号处理系统发送的控制命令，则为控制命令参数，详见控制命令协议；

- 如该报文为命令响应，则参数内容为收到的命令序号。

  - 1.3.2.3.3  控制命令协议定义

例如：信号处理系统向数据采集控制系统侦察工作模式见表8。

| 发送设 备编号 | 命令响 应标志 | 命令 序号 | 受控设 备编号 | 命令 编号 | 发送 次数 | 数据生 成时间 | 版本号 | 参数 长度 | 参数内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 1 | 1 | 0x02 | 0x22 | 0 | 300 | 1 | 8 | 左边界 | 右边界 | 最小距离 | 最大距离 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2000 | 5 | 100 |

表8 控制协议

如：0x01为信号处理系统，0x02为数据采集控制系统1。

命令编号定义见附录A。

      - 外设通信协议

见附录C

# 以太网软件通讯数据表

表A.1  信处发送到数采控制命令编号

| 命令编号 | 命令名称 | 命令分类 | 命 令 参 数 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00—0x1F | 保留 | 固定数值 |  |
| 0x20 | 命令相应 | 固定数值 | 收到命令相应标志后，数据采集控制系统返回报文中命令序号（2B，0～65535） |
| 0x21 | 同步时间 | 通用数值 | 年：2B，int；月：2B，int；日：2B，int； 时分秒：4B，int，单位毫秒 |
| 0x22 | 状态设置和参数安排 | 通用数值 | 1Byte：工作类型 0：作战，1：模拟，2：系统测试 +1Byte：工作模式 1：空域侦察；2：引导侦察（跟踪）。 +1Byte：系统测试方式 1：外配相；2：内配相；3：通讯检查；4：“回波”测试；5：方位方向图绘制（和差）； 6：俯仰方向图绘制（和差）。 +参数安排见表A.3 |
| 其它 | 保留 |  |  |

表A.2  数采发送到信处命令编号

| 命令编号 | 命令名称 | 命令分类 | 命 令 参 数 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00—0x1F | 保留 | 固定数值 |  |
| 0x20 | 命令相应 | 固定数值 | 收到命令相应标志后，数据采集控制系统返回报文中命令序号（2B，0～65535） |
| 0x21 | 同步时间 | 通用数值 | 年：2B，int；月：2B，int；日：2B，int； 时分秒：4B，int，单位毫秒 |
| 0x22 | 回波采样数据 | 通用数值 | 1Byte：工作类型 0：作战，1：模拟，2：系统测试 +1Byte：工作模式 1：空域侦察；2：引导侦察（跟踪）。 +1Byte：系统测试方式 1：外配相；2：内配相；3：通讯检查；4：“回波”测试；5：方位方向图绘制（和差）； 6：俯仰方向图绘制（和差）。 +回波数据见表A.4 |
| 其它 | 保留 |  |  |

表A.3  参数安排数据数据表

| 序 号 | 名称 | 长度 | 量化 单位 | 单位 | 有效 范围 | 数据率 | 产生源 | 用户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧计数 | 4B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 搜索帧计数 |
| 2 | 帧波束总数 | 2B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 搜索全空域需要安排波束 |
| 3 | 秒周期安排波束总数 | 2B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 秒周期安排波束个数n |
| 4 | CPI计数基数 | 4B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | CPI计数计数m |
| 5 | 波束编号1 | 1B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 注：m+波束编号为本波束CPI计数 |
| 6 | 波束工作状态 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D2-D0 天线工作选择 0，工作；1，通信检查；2，天线检查 D4-D3:天线收发控制 0，待机；1，只接收加电；2，只发射加电；3，收发均加电； D5射频/时序工作选择 0，工作；1，模拟； D7-D6波束类型选择 0，搜索，1，跟踪，2，系统测试 |
| 7 | 天线展宽选择 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D1-D0收发展宽选择 0，发射不展宽，接收不展宽；1，发射不展宽，接收展宽；2，发射展宽，接收不展宽；3，发射展宽，接收展宽； D4-D2 :方位展宽模式 0，方位不展宽；1，方位2倍展宽；2，方位4倍展宽；3，方位8倍展宽； D7-D5 :方位展宽模式 0，俯仰不展宽；1，俯仰2倍展宽；2，俯仰4倍展宽；3，俯仰8倍展宽； |
| 8 | 天线方位指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 9 | 天线俯仰指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 10 | 工作频率 | 1B | 1 | 1 | 0-100 |  | 数据采集控制系统 |  | 0为15.5GHz，加1，加10MHz，最大100，16.5GHz |
| 11 | MGC增益 | 2B | 0.5 | dB | 0-62.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码区增益； D15-D8 :长吗区增益 |
| 12 | 信号类型 | 1B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D3-D0 :0，线性调频；1，非线性调频；2，二相码；默认0 D7-D4 :0，纯长周期；1，短+长周期；2，长短结合周期； |
| 13 | 信号带宽 | 2B | 0.5 | MHz | 0-127.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码带宽； D15-D8 :长吗带宽； |
| 14 | 脉冲宽度 | 2B | 0.5 | us | 0-127.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码脉宽； D15-D8 :长吗脉宽； |
| 15 | 脉冲周期 | 2B | 1 | us | 0-255 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码周期；0-255us D15-D8 :长吗周期；0-255us 注：上述针对短+长周期，若纯长及长短结合上述2B代表全周期 |
| 16 | 积累点数 | 2B | 1 |  | 0-1024 |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 17 | 模拟目标距离延迟 | 2B | 0.01 | Us | 0-655.35 |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 18 | 模拟目标速度 | 2B | 360/ (215-1) | 度 |  |  |  |  | 最高位为符号位，由数据处理计算速度初始相位 |
| 19 | 短码采样点数 | 2B | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 长码采样点数 | 2B | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 数据率 | 1B | 1 | Mbps |  |  |  |  | 回传采样数据的数据率 |
|  | 。。。。 | （n-1）*28B |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4  回波AD数据

| 序 号 | 名称 | 长度 | 量化 单位 | 单位 | 有效 范围 | 数据率 | 产生源 | 用户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPI计数 | 4B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | CPI计数计数m |
| 2 | 波束工作状态 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D2-D0 天线工作选择 0，工作；1，通信检查；2，天线检查 D4-D3:天线收发控制 0，待机；1，只接收加电；2，只发射加电；3，收发均加电； D5射频/时序工作选择 0，工作；1，模拟； D7-D6波束类型选择 0，搜索，1，跟踪，2，系统测试 |
| 3 | 天线展宽选择 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D1-D0收发展宽选择 0，发射不展宽，接收不展宽；1，发射不展宽，接收展宽；2，发射展宽，接收不展宽；3，发射展宽，接收展宽； D4-D2 :方位展宽模式 0，方位不展宽；1，方位2倍展宽；2，方位4倍展宽；3，方位8倍展宽； D7-D5 :方位展宽模式 0，俯仰不展宽；1，俯仰2倍展宽；2，俯仰4倍展宽；3，俯仰8倍展宽； |
| 4 | 天线方位指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 5 | 天线俯仰指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 6 | 工作频率 | 1B | 1 | 1 | 0-100 |  | 数据采集控制系统 |  | 0为15.5GHz，加1，加10MHz，最大100，16.5GHz |
| 7 | MGC增益 | 2B | 0.5 | dB | 0-62.5 |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 8 | 信号类型 | 1B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D3-D0 :0，线性调频；1，非线性调频；2，二相码；默认0 D7-D4 :0，纯长周期；1，短+长周期；2，长短结合周期； |
| 9 | 信号带宽 | 2B | 0.5 | MHz | 0-127.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码带宽BW1； D15-D8 :长吗带宽BW2； |
| 14 | 脉冲宽度 | 2B | 0.5 | us | 0-127.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码脉宽TAO1； D15-D8 :长吗脉宽TAO2； |
| 15 | 脉冲周期 | 2B | 1 | us | 0-255 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码周期；PRT1 D15-D8 :长吗周期；PRT2 注：上述针对短+长周期，若纯长及长短结合上述2B代表周期 |
| 16 | 积累点数 | 2B | 1 |  | 0-1024 |  | 数据采集控制系统 |  | FFTn |
| 17 | 模拟目标距离延迟 | 2B | 0.01 | Us | 0-655.35 |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 18 | 模拟目标速度 | 2B | 360/ (215-1) | 度 |  |  |  |  | 最高位为符号位，由数据处理计算速度初始相位 |
| 19 | 短码采样点数 | 2B | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 长码采样点数 | 2B | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 数据率 | 1B | 1 | Mbps |  |  |  |  | 回传采样数据的数据率fs |
| 22 | PRT计数 | 2B |  |  |  |  |  |  | N |
| 23 | 和路AD、DDC后短码数据 | M1*4B |  |  |  |  |  |  | M1 =(PRT1- TAO1)/fs (前2B为I，后2B为Q) |
| 24 | 和路AD、DDC长短码数据 | M2*4B |  |  |  |  |  |  | M2 =(PRT2- TAO2)/fs (前2B为I，后2B为Q) |
|  | 。。。。 | （N-1）*(2+ M1*4+ M2*4)*B |  |  |  |  |  |  |  |

# 串行通信协议数据表

表B.1  数据采集控制系统输出到天馈射频系统数据表

| 序 号 | 名称 | 长度 | 量化 单位 | 单位 | 有效 范围 | 数据率 | 产生源 | 用户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包头 | 2B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 固定55AAH |
| 2 | 目的设备号 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 固定05H |
| 3 | 源设备号 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 根据工作选择0204H |
| 4 | 数据长度 | 2B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 24B |
| 5 | CPI计数 | 4B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 波束计数 |
| 6 | 工作方式 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D2-D0 天线工作选择 0，工作；1，通信检查；2，天线检查 D4-D3:天线收发控制 0，待机；1，只接收加电；2，只发射加电；3，收发均加电； D5射频/时序工作选择 0，工作；1，模拟； D7-D6波束类型选择 0，搜索，1，跟踪，2，系统测试 |
| 7 | 展宽选择 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D1-D0收发展宽选择 0，发射不展宽，接收不展宽；1，发射不展宽，接收展宽；2，发射展宽，接收不展宽；3，发射展宽，接收展宽； D4-D2 :方位展宽模式 0，方位不展宽；1，方位2倍展宽；2，方位4倍展宽；3，方位8倍展宽； D7-D5 :方位展宽模式 0，俯仰不展宽；1，俯仰2倍展宽；2，俯仰4倍展宽；3，俯仰8倍展宽； |
| 8 | 天线方位指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 9 | 天线俯仰指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 10 | 工作频率 | 1B | 1 | 1 | 0-100 |  | 数据采集控制系统 |  | 0为15.5GHz，加1，加10MHz，最大100，16.5GHz |
| 11 | MGC增益 | 2B | 0.5 | dB | 0-62.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码区增益； D15-D8 :长吗区增益 |
| 12 | 保留 | 4B |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 校验和 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  |  |

表B.1  天馈射频系统输出到数据采集控制系统数据表

| 序 号 | 名称 | 长度 | 量化 单位 | 单位 | 有效 范围 | 数据率 | 产生源 | 用户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包头 | 2B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 固定55AAH |
| 2 | 目的设备号 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 0204H |
| 3 | 源设备号 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 固定05H |
| 4 | 数据长度 | 2B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 24B |
| 5 | CPI计数 | 4B | 1 |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | 波束计数 |
| 6 | 工作方式 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D2-D0 天线工作选择 0，工作；1，通信检查；2，天线检查 D4-D3:天线收发控制 0，待机；1，只接收加电；2，只发射加电；3，收发均加电； D5射频/时序工作选择 0，工作；1，模拟； D7-D6波束类型选择 0，搜索，1，跟踪，2，系统测试 |
| 7 | 展宽选择 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  | D1-D0收发展宽选择 0，发射不展宽，接收不展宽；1，发射不展宽，接收展宽；2，发射展宽，接收不展宽；3，发射展宽，接收展宽； D4-D2 :方位展宽模式 0，方位不展宽；1，方位2倍展宽；2，方位4倍展宽；3，方位8倍展宽； D7-D5 :方位展宽模式 0，俯仰不展宽；1，俯仰2倍展宽；2，俯仰4倍展宽；3，俯仰8倍展宽； |
| 8 | 天线方位指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 9 | 天线俯仰指向 | 2B | 0.0025 | 度 | [-65,65] |  | 数据采集控制系统 |  |  |
| 10 | 工作频率 | 1B | 1 | 1 | 0-100 |  | 数据采集控制系统 |  | 0为15.5GHz，加1，加10MHz，最大100，16.5GHz |
| 11 | MGC增益 | 2B | 0.5 | dB | 0-62.5 |  | 数据采集控制系统 |  | D7-D0 :短码区增益； D15-D8 :长吗区增益 |
| 12 | 故障字节 | 2B |  |  |  |  | 天馈射频 |  | 1正常，0故障 |
| 13 | 保留 | 2B |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 校验和 | 1B |  |  |  |  | 数据采集控制系统 |  |  |

- 外设通信协议（待定）

C1  倾角传感器通讯协议

C2  北斗设备通信协议要求